«شرح خدمات طـرح انطباق شهـرى ساختمــان»

طرح انطباق شهرى ساختمان ها با هدف انطباق ساختمان با ويژگى بافت شهرى، حفظ هويت و اين همانى بافت هاى شهرى تهيه مى گردد كه در آن ويژگى هاى مورد نياز ساختمان از قبيل هماهنگى حجم ساختمان با تراكم ساختمانى و جمعيتى ساكنين و با فضاهاى باز و محوطه هاى خصوصى همجوار و همچنين هماهنگى ساختمان با فعاليت شهرى همجوار مورد توجه قرارمى گيرد در راستاى بند 4-٧ مبحث دوم مقررات ملى ساختمان اين طرح با مدنظر قراردادن نكات فوق با شرح خدمات زير تهيه مى گردد:

الف: جمع آورى اطلاعات پايه

١- جمع آورى اطلاعات مربوط به برنامه ها و طرح هاى شهرى مصوب و جارى براى محدوده شهرى و زمين مورد نظر (موقعیت زمین در طرح های فرادست)

٢- دريافت اسناد و تاييديه هاى مربوطه از شهردارى براى آگاهى از موافقت ها و مجوزات لازم در مورد نوع كاربرى، تراكم مجاز و ساير ضوابط و مقررات مجاز، مشروط و ممنوع ناظر بر ساخت وساز در پلاك مورد نظر

٣- تعيين مراجعى كه نياز به استعلام ازآنها مى باشد و اعلام آن به شهردارى

4- جمع آورى اطلاعات وضع موجود زمين مورد نظر و پلاک هاى مجاور و مقابل در حد مورد نياز شامل:

4-١- موقعیت دقیق پروژه در شهر و منطقه و پلاک های مجاور (در عکس هوایی)

2-4- توپوگرافى از نظر شكل و فرم زمين، شيب و هدايت آبهاى سطحى

3-4-بررسى و مشخص نمودن ابعاد قطعه يا قطعات موجود و پلاک هاى همجوار

4-4-بررسى و مشخص كردن سطوح اشغال قطعات موجود و پلاک هاى همجوار

5-4-بررسى وضعيت عرض معابر موجود

6-4- بررسى تراكم جمعيتى و ساختمانى موجود

7-4- بررسى ارتفاع ساختمان هاى موجود و خط آسمان ( از هر طرف به طول حداقل ٥٠ متر )

8-4-بررسى مصالح به كار رفته، رنگ و جنس نماى موجود ( پلاك هاى همجوار)

9-4- ویژگی بازشوها از نظر سيما و اشرافيت ( پلاک هاى همجوار)

10-4- بررسى و مشخص نمودن كاربرى قطعه يا قطعات موجود و پلاک هاى همجوار

٥- بررسى داده ها و اطلاعات مربوط به اسناد مالكيت زمين به منظور كنترل مساحت و ابعاد آن با وضع موجود و تعيين مبناى محاسبه تراكم و.....

6- بررسى فرم دستور نقشه وخط پروژه تاييد شده شهردارى به منظور كنترل ابعاد باقى مانده و مساحت اصلاحى

٧- بررسى كاربرى، تراكم، بر، كف و ضوابط ومقررات ديگر اعلام شده از طرف شهرداری

ب: تجزيه و تحليل و بررسى اطلاعات جمع آوری شده ضمن تعيين ظرفيت ها و نيازهاى ساختمان

١- بررسى تقاضاى كارفرما درخصوص كاربرى، تراكم، نحوه استقرار و فاصله بنا از حدود اربعه قطعه و ساير ضوابط مربوط به طرح هاى شهرى مصوب و مورد عمل (درصورت مغايرت تقاضا با موارد اعلام شده از سوى شهردارى، پيگيرى قانونى به منظور دستيابى به كاربرى مورد تقاضا)

٢- بررسى پيامدهاى ناشى از تحقق اجراى ساختمان بر محیط اطراف در زمينه هاى اشرافيت، ديد و منظر، ترافيك، سايه اندازى (تصاویر سه بعدی) و...

٣- بررسى تفصيلى ويژگی هاى محدوده اطراف زمين مورد نظر شامل سامانه هاى توزيع كاربرى هاى شهرى، نحوه توزيع خدمات، شبكه ارتباطى، ساختار معمارى شهرى و حسب مورد ساير جوانب موثر در احداث ساختمان (تأثیر محیط پیرامون بر ساختمان)

4- بررسى و تحلیل نوع دسترسى هاى پلاک (سواره، پیاده و معلولین)

ج: ارائه پیشنهادات لازم جهت تهيه نقشه هاى معمارى ساختمان ها

١- برآورد ميزان جمعيت پذيرى ساختمان متناسب با ضوابط و ظرفيت پذيرى آن

٢- تعيين تعداد طبقات قابل احداث

٣- تعيين كاربرى هر يك از طبقات

٣- پيشنهاد نحوه استقرار بنا در زمين، ارتفاع، الگوى بازشوها، حجم بنا و نحوه نورگيرى

٥- تعيين تعداد واحد هاى قابل احداث

6- پيشنهاد مشخصات ورودى ها و خروجى هاى سواره وپياده

٧- برآورد حداقل تعداد پاركينگ مورد نياز

٨- پيشنهاد رنگ و جنس نما براساس نتايج مطالعات زمينه اى به منظور هماهنگی ساختمان با ويژگى بافت شهرى

٩- پيشنهاد جانمايى كلى تأسيسات جنبى مورد نياز پروژه

10-پيشنهاد سایر ضوابط برای پروژه های ویژه درصورت نیاز

د- تکمیل چک لیست بر اساس دستور تهیه نقشه و ضوابط مصوب

| شاخص های ملاک عمل |  | ضوابط مصوب | طرح مورد بررسی | انطباق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| کاربری | 1. نوع کاربری |  |  |  |
|  | 2. مقیاس عملکردی کاربری |  |  |  |
| تراکم ساخت | 1. تراکم ساختمانی |  |  |  |
|  | 2. سطح اشغال |  |  |  |
|  | 3. ارتفاع بنا |  |  |  |
|  | 4. تعداد طبقات |  |  |  |
|  | 5. تعداد واحد |  |  |  |
| نحوه استقرار ساختمان | 1. استقرار بنا در پلاک |  |  |  |
|  | 2. فضای باز |  |  |  |
|  | 3. میزان و نحوه عقب نشینی در طبقات |  |  |  |
|  | 4. میزان پیش آمدگی |  |  |  |
| حرایم | 1.رعایت حرایم طبیعی |  |  |  |
|  | 2.رعایت حریم میراث فرهنگی |  |  |  |
|  | 3.رعایت سایر حرایم (مراکز امنیتی و نظامی، تاسیساتی، راه و... ) |  |  |  |
| معابر و نحوه دسترسی | سواره |  |  |  |
|  | پیاده |  |  |  |
|  | معلولین |  |  |  |